# Видеобластер PowerVN8-HD

## Паспорт

### Назначение

Видеобластер PowerVN8-HD – электронный модуль, работающий под управлением компьютерной системы VideoNet® и предназначенный для:

  - приема видеосигналов от телевизионных камер или других устройств, включая устройства на базе чипа Sony Effio, и их последующей оцифровки и обработки в среде VideoNet®;

  - приема аудиосигнала, его оцифровки и обработки в среде VideoNet®;

### Технические характеристики

Количество подключаемых видеокамер: 8

Количество линейных аудиовходов: 4

Максимальный поток кадров: 200 кадров/с

Тип разъема для подключения к компьютеру: PCI Express х1

Тип разъема для подключения видео- и аудиосигналов: DHS-15 F

Напряжение питания (питание подается на плату через разъем PCI Express х1): + 3,3 В

Потребляемый ток: не более 0.8 А

Габаритные размеры: 120x100x25 мм

Масса модуля: 90 г.

### Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха: +5… +50°С

Относительная влажность воздуха при Т +20°С: не более 80 %

Стандарт подаваемого видеосигнала: видеосигнал вещательного стандарта разложения положительной полярности размахом 1В ± 0,2 В на нагрузке 75 Ом (ГОСТ 7845-82) и стандарт 960Н.

Стандарт подаваемого аудиосигнала: типовое 0,5 В, максимальное 1 В

### Установка и подключение

Видеобластер устанавливается в PCI Express х1/x4/х8/х16 слот компьютера.

Для подключения источников видео- и аудиосигнала к видеобластеру PowerVN8-HD используется кабельный разветвитель, входящий в комплект поставки видеобластера
PowerVN8-HD, см. рис. 2. Нумерация BNC-разъемов на разветвителе соответствует номерам камер в системе VideoNet®.

Разъем 2 разветвителя (см. рис. 2) подключается к разъему 1 видеобластера
PowerVN8-HD (см. рис. 1).

Драйверы для видеобластера находятся на установочном компакт диске VideoNet®.

Внимание!

Использование драйверов сторонних производителей для данного видеобластера не допускается.

Примечание:

Перед началом установки драйверов необходимо убедиться в отсутствии драйверов сторонних производителей видеобластеров, иначе возможна некорректная установка, приводящая к неработоспособности операционной системы.

Разъем 1 – разъем для подключения видео- и аудиосигналов рис. 1. Видеобластер PowerVN8-HD

2

рис. 2. Кабельный разветвитель

### Комплект поставки

| - Видеобластер | 1 шт. |
| --- | --- |
| - Паспорт | 1 шт. |
| - Кабельный разветвитель | 1 шт. |
| - Упаковочная тара (антистатический пакет) | 1 шт. |

### Гарантийные обязательства

Фирма–изготовитель «СКАЙРОС» несет гарантийные обязательства на изделие в течение 12 месяцев со дня продажи. При отсутствии отметки о реализации гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

Гарантийный ремонт не производится, если видеобластер вышел из строя в случае:

- неправильного подключения;

- несоблюдения требований данного руководства;

- механических повреждений;

- стихийного бедствия;

- подачи сигналов, значения которых превышают стандартные.

Фирма–изготовитель имеет право вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на его основные технические параметры.

По всем вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта обращаться по адресу: 197110, Россия, г.Санкт-Петербург, ул.Ремесленная, д.17, тел. +7(812) 448-10-02.

### Свидетельство о приемке

Видеобластер PowerVN8-HD зав. №  соответствует техническим условиям и признан годным к эксплуатации.

| Дата выпуска | __.__.__ | Штамп ОТК |
| --- | --- | --- |

### Отметка о реализации (продаже)

| Дата продажи |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (ДД/ММ/ГГ) |

| Продавец |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |  | (ФИО) |

|  |  | МП |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |