# Видеобластер PowerVN8 Rev. 1.3

## Паспорт

|  | Сертификат соответствия № РОСС RU.MЛ11.B00231 |
| --- | --- |

### Назначение

Видеобластер PowerVN8 (ТУ 4035-006-53276707-2007) – электронный модуль, работающий под управлением компьютерной системы VideoNet® и предназначенный для:

  - приема видеосигналов от телевизионных камер или других устройств, их последующей оцифровки и обработки в среде VideoNet®;

  - приема аудиосигнала, его оцифровки и обработки в среде VideoNet®;

  - контроля состояния датчиков;

  - управления релейными выходами.

### Технические характеристики

Количество подключаемых видеокамер: 16

Количество линейных аудиовходов: 8

Максимальный поток кадров: 200 кадров/с (96 кадров/сек в коммутируемом режиме)

Количество разъемов для подключения модуля MB-RIO 4/16: 1 (16 датчиков и 4 релейных выхода)

Тип разъема для подключения к компьютеру: PCI Express х1

Тип разъема для подключения видеосигналов: DHS-26

Тип разъема для подключения аудиосигналов: PLD-02

Тип разъема для подключения MB-RIO 4/16: PLD-26

Напряжение питания (питание подается на плату через разъем PCI Express х1): + 3,3 В

Потребляемый ток: не более 3 А

Габаритные размеры: 163x63x25 мм

Масса модуля: 270 г.

### Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха: +5… +40°С

Относительная влажность воздуха при Т +20°С: не более 80 %

Стандарт подаваемого видеосигнала: видеосигнал вещательного стандарта разложения положительной полярности размахом 1В ± 0,2 В на нагрузке 75 Ом (ГОСТ 7845-82)

Стандарт подаваемого аудиосигнала: типовое 0,5 В, максимальное 1 В.

### Установка и подключение

Видеобластер устанавливается в PCI Express х1/x4/х8/х16 слот компьютера. Модули расширения видео/аудиовходов MB-DB25 for VN cable, MB-DB25-AGC и MB-RCA4 устанавливаются на место планок-заглушек и подключаются к соответствующим разъемам на плате PowerVN8. Контроль за состоянием датчиков и управление релейными выходами необходимо осуществлять через модуль MB-RIO 4/16. Модуль MB-RIO 4/16 подключается к разъему 3 видеобластера PowerVN8 (см. рис. 1).

Примечание:

Модули расширения видео/аудиовходов MB-RCA, MB-BNC, MB-DB25 for VN cable и MB-DB25-AGC используются только для расширения аудиосигналов.

Для подключения источников видеосигнала к видеобластеру PowerVN8 используется разветвитель на 16 BNС-входов, (см. рис. 2). Нумерация BNC-разъемов на разветвителе соответствует номерам камер в системе VideoNet®.

Разъем 5 разветвителя (см. рис. 2) подключается к разъему 1 видеобластера PowerVN8 (см. рис. 1).

Драйвера для видеобластера находятся на установочном компакт диске VideoNet®.

Внимание!

Модули расширения MB-DB25, MB-DB25-AGC, MB-RCA4 и MB-RIO4/16 в комплект поставки не входят.

Использование драйверов сторонних производителей для данного видеобластера не допускается.

Примечание:

Перед началом установки драйверов необходимо убедиться в отсутствии драйверов сторонних производителей видеобластеров, иначе возможна некорректная установка, приводящая к неработоспособности операционной системы.

Разъем 1 – разъем для подключения видеосигналов Разъем 2 – разъем для подключения аудиоосигналов Разъем 3 – разъем для подключения модуля MB-RIO 4/16 Разъем 4 – разъем подключения WATCHDOG рис. 1. Видеобластер PowerVN8

5 рис. 2. Разветвитель на 16 BNC-входов

рис. 3. Модуль MB-RCA4

- рис. 4. Модуль MB-DB25 for VN cable

| рис. 5. Модуль MB-RIO 4/16 |  |
| --- | --- |

### Комплект поставки

| - Видеобластер | 1 шт. |
| --- | --- |
| - Паспорт | 1 шт. |
| - Кабель WatchDog | 1 шт. |
| - Разветвитель на 16 BNC-входов -Панель для установки платы в низкопрофильный корпус | 1 шт. 1 шт. |
| - Упаковочная тара (антистатический пакет) | 1 шт. |
| - Упаковка из гофрокартона | 1 шт. |

### Гарантийные обязательства

Фирма–изготовитель ЗАО «СКАЙРОС-СПБ» несет гарантийные обязательства на изделие в течение 12 месяцев со дня продажи. При отсутствии отметки о реализации гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

Гарантийный ремонт не производится, если видеобластер вышел из строя в случае:

- неправильного подключения;

- несоблюдения требований данного руководства;

- механических повреждений;

- стихийного бедствия.

Фирма–изготовитель имеет право вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на его основные технические параметры.

По всем вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта обращаться по адресу: 197110, Россия, г.Санкт-Петербург, ул.Ремесленная, д.17, тел. +7(812) 448-10-02.

### Свидетельство о приемке

Видеобластер PowerVN8 зав. №                соответствует техническим условиям и признан годным к эксплуатации.

| Дата выпуска | 29.10.2013 | Штамп ОТК |
| --- | --- | --- |

### Отметка о реализации (продаже)

| Дата продажи |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (ДД/ММ/ГГ) |

| Продавец |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |  | (ФИО) |

|  |  | МП |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |