# Видеобластер TinyVN4 PRO2

## Паспорт

|  | Сертификат соответствия № РОСС RU.MЛ11.B00230 |
| --- | --- |

### Назначение

Видеобластер TinyVN4 PRO2 (ТУ 4035-006-53276707-2007) – электронный модуль, работающий под управлением компьютерной системы VideoNet® и предназначенный для:

- приема видеосигналов от телевизионных камер или других устройств, их последующей оцифровки и обработки в среде VideoNet®;

- приема аудиосигнала, его оцифровки и обработки в среде VideoNet®.

### Технические характеристики

Напряжение питания (питание подается на плату через разъем PCI): + 5 В

Потребляемый ток: не более 0,5 А

Габаритные размеры: 140x125x25 мм

Масса модуля: 125 г

Количество подключаемых видеокамер: 4

Количество линейных аудиовходов: 2

Максимальный поток кадров: 25 кадров/с (12 кадров/сек в коммутируемом режиме)

Тип разъема подключения к компьютеру: PCI-slot 32 bit 33 MHz

### Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха: +5… +40°С

Относительная влажность воздуха при Т +20°С: не более 80 %

Стандарт подаваемого видеосигнала: видеосигнал вещательного стандарта разложения положительной полярности размахом 1В ± 0,2 В на нагрузке 75 Ом (ГОСТ 7845-82)

Стандарт подаваемого аудиосигнала: типовое 0,5 В, максимальное 1 В.

### Установка и подключение

Видеобластер устанавливается в PCI-slot 32 bit 33/66/100/133 MHz слот компьютера. Модуль расширения аудиовходов MB-RCA4 устанавливается на место планок-заглушек и подключается к соответствующим разъемам на плате TinyVN4 PRO2.

Драйвера для видеобластера находятся на установочном компакт диске VideoNet®.

Внимание!

Модуль MB-RCA4 в комплект поставки не входит.

Использование драйверов сторонних производителей для данного видеобластера не допускается.

Примечание:

Перед началом установки драйверов необходимо убедиться в отсутствии драйверов сторонних производителей видеобластеров, иначе возможна некорректная установка, приводящая к неработоспособности операционной системы.

рис. 1. Видеобластер TinyVN4 PRO2

рис. 2. Модуль MB-RCA4

### Комплект поставки

| - Видеобластер | 1 шт. |
| --- | --- |
| - Паспорт | 1 шт. |
| - Упаковочная тара (антистатический пакет) | 1 шт. |

### Гарантийные обязательства

Фирма–изготовитель ЗАО «СКАЙРОС-СПБ» несет гарантийные обязательства на изделие в течение 12 месяцев со дня продажи. При отсутствии отметки о реализации гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

Гарантийный ремонт не производится, если видеобластер вышел из строя в случае:

- неправильного подключения;

- несоблюдения требований данного руководства;

- механических повреждений;

- стихийного бедствия;

- подачи сигналов, значения которых превышают стандартные более чем на 2В.

Фирма–изготовитель имеет право вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на его основные технические параметры.

По всем вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта обращаться по адресу: 197110, Россия, г.Санкт-Петербург, ул.Ремесленная, д.17, тел. +7(812) 448-10-02.

### Свидетельство о приемке

Видеобластер TinyVN4 PRO2 зав. №  соответствует техническим условиям и признан годным к эксплуатации.

| Дата выпуска | __.__.__ | Штамп ОТК |
| --- | --- | --- |

### Отметка о реализации (продаже)

| Дата продажи |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (ДД/ММ/ГГ) |

| Продавец |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |  | (ФИО) |

|  |  | МП |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |