# Видеобластер TitanVN16

## Паспорт

|  | Сертификат соответствия № РОСС RU.MЛ11.B00615 |
| --- | --- |

### Назначение

Видеобластер TitanVN16 (ТУ 4035-008-53276707-2007) – электронный модуль, работающий под управлением компьютерной системы VideoNet® и предназначенный для:

  - приема видеосигналов от телевизионных камер или других устройств, их последующей оцифровки и обработки в среде VideoNet®;

  - приема аудиосигнала, его оцифровки и обработки в среде VideoNet® (при помощи модуля MB-RCA4);

  - контроля состояния датчиков (при помощи модуля MB-RIO 4/16);

  - управления релейными выходами (при помощи модуля MB-RIO 4/16).

### Технические характеристики

Напряжение питания (питание подается на плату через разъем PCI Express х4):

- шина + 3,3 В;

- шина + 12 В.

Потребляемый ток:

- по шине + 3,3 В – не более 3 А;

- по шине + 12 В – не более 0,5 А.

Габаритные размеры: 260x115x20 мм

Масса модуля: 420 г.

Количество подключаемых видеокамер: 16 (до 32 в режиме коммутации)

Количество линейных аудиовходов: 16

Максимальный поток кадров: 400 кадров/с (192 кадров/сек в коммутируемом режиме)

Количество разъемов для подключения модуля MB-RIO 4/16, шт.: 2

Тип разъема для подключения к компьютеру: PCI Express х4/х8/х16

Тип разъема для подключения видеосигналов: DB-25

Тип разъема для подключения аудиосигналов: PLD-02

Тип разъема для подключения MB-RIO 4/16: BHR-26

### Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха: +5… +40°С

Относительная влажность воздуха при Т +20°С: не более 80 %

Стандарт подаваемого видеосигнала: видеосигнал вещательного стандарта разложения положительной полярности размахом 1В ± 0,2 В на нагрузке 75 Ом (ГОСТ 7845-82)

Стандарт подаваемого аудиосигнала: типовое 0,5 В, максимальное 1 В.

### Установка и подключение

Видеобластер устанавливается в PCI Express x4/х8/х16 слот компьютера. Для функционирования видеобластера необходимо установить 16 перемычек (джамперов) в разъем 3 согласно рис. 1. Модули расширения видео/аудиовходов MB-DB25, MB-DB25-AGC и модуль расширения аудиовходов MB-RCA4 устанавливаются на место планок-заглушек и подключаются к соответствующим разъемам на плате TitanVN16. Контроль за состоянием датчиков и управление релейными выходами рекомендуется осуществлять через модули MB-RIO 4/16. Модули 
MB-RIO 4/16 подключаются к разъемам 4 видеобластера TitanVN16 (см. рис. 1). Каждый подключенный модуль MB-RIO 4/16 позволяет осуществлять контроль состояния 16 датчиков и 4 релейных выходов.

Примечание:

В случае использования модуля MB-DB25-AGC для расширения аудиосигналов все перемычки (джампера) должны замыкать контакты 2-3, см. рис. 5. Питание на модуль расширения MB-DB25-AGC подается от блока питания компьютера.

Для подключения источников видеосигнала в режиме реального времени (номера видеовходов 1-16 в системе VideoNet®) к видеобластеру TitanVN16 используется разветвитель VN-BNC-cable, см. рис. 2. Нумерация BNC-разъемов на разветвителе соответствует номерам видеовходов в системе VideoNet®.

Разъем 5 разветвителя (см. рис. 2) подключается к разъему 1 видеобластера TitanVN16 (см. рис. 1).

Для подключения источников видеосигнала в режиме коммутации (номера видеовходов 17-32 в системе VideoNet®) к видеобластеру TitanVN16 используется модуль расширения MB-DB25 for VN cable, подключаемый к разъему 2 видеобластера TitanVN16 (см. рис. 1), и разветвитель VN-BNC-cable, см. рис. 2. Нумерация BNC-разъемов на разветвителе с 1 по 16 соответствует номерам видеовходов с 17 по 32 в системе VideoNet®.

Драйвера для видеобластера находятся на установочном компакт диске VideoNet®.

Внимание!

Модули расширения MB-DB25 for VN cable, MB-DB25-AGC, MB-RCA4 и MB-RIO 4/16 в комплект поставки не входят.

Использование драйверов сторонних производителей для данного видеобластера не допускается.

Примечание:

Перед началом установки драйверов необходимо убедиться в отсутствии драйверов сторонних производителей видеобластеров, иначе возможна некорректная установка, приводящая к неработоспособности операционной системы.

Разъем 1 – разъем для подключения видеосигналов в режиме реального времени Разъем 2 – разъем для подключений дополнительных видеосигналов в режиме коммутации Разъем 3 – разъем для коммутации видеосигналов Разъемы 4 – разъемы для подключения модулей MB-RIO 4/16 рис. 1. Видеобластер TitanVN16

5 рис. 2. Разветвитель VN-BNC-cable

рис. 3. Модуль MB-RCA4

- рис. 4. Модуль MB-DB25 for VN cable

| рис. 5. Модуль MB-DB25-AGC |  |
| --- | --- |
| рис. 6. Модуль MB-RIO 4/16 |  |

### Комплект поставки

| - Видеобластер | 1 шт. |
| --- | --- |
| - Паспорт | 1 шт. |
| - Кабель WatchDog | 1 шт. |
| - Разветвитель VN-BNC-cable | 1 шт. |
| - Упаковочная тара (антистатический пакет) | 1 шт. |
| - Упаковка из гофрокартона | 1 шт. |

### Гарантийные обязательства

Фирма–изготовитель ЗАО «СКАЙРОС-СПБ» несет гарантийные обязательства на изделие в течение 12 месяцев со дня продажи. При отсутствии отметки о реализации гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

Гарантийный ремонт не производится, если видеобластер вышел из строя в случае:

- неправильного подключения;

- несоблюдения требований данного руководства;

- механических повреждений;

- стихийного бедствия;

- подачи сигналов, значения которых превышают стандартные более чем на 2В.

Фирма-изготовитель имеет право вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на его основные технические параметры.

По всем вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта обращаться по адресу: 197110, Россия, г.Санкт-Петербург, ул.Ремесленная, д.17, тел. +7(812) 448-10-02.

### Свидетельство о приемке

Видеобластер TitanVN16 зав. №  соответствует техническим условиям и признан годным к эксплуатации.

| Дата выпуска | __.__.__ | Штамп ОТК |
| --- | --- | --- |

### Отметка о реализации (продаже)

| Дата продажи |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (ДД/ММ/ГГ) |

| Продавец |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |  | (ФИО) |

|  |  | МП |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |